A.5.M1 • ΜΈΡΟΣ 1

# 1. Βασικές έννοιες δικτύων

Στόχος: να αναγνωρίζεις τα είδη δικτύων και τον βασικό εξοπλισμό.

## Τι είναι δίκτυο υπολογιστών;

Δίκτυο υπολογιστών είναι μια ομάδα από δύο ή περισσότερες συσκευές που συνδέονται, ώστε να ανταλλάζουν δεδομένα και να μοιράζονται πόρους, όπως αρχεία, εφαρμογές, εκτυπωτές και πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

| Συσκευή Α | → | Δίκτυο | → | Συσκευή Β |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## LAN, WAN και Διαδίκτυο

| Όρος | Περιοχή | Παράδειγμα |
| --- | --- | --- |
| LAN (Local Area Network) | Μικρή: δωμάτιο, κτήριο ή κοντινά κτήρια | Σχολικό εργαστήριο |
| WAN (Wide Area Network) | Μεγάλη: πόλεις ή χώρες | Δίκτυο μιας εταιρείας σε πολλές πόλεις |
| Internet | Παγκόσμια διασύνδεση πολλών δικτύων | Το μεγαλύτερο WAN |

## Οι βασικές συσκευές δικτύου

| Συσκευή | Ρόλος |
| --- | --- |
| NIC / κάρτα δικτύου | Συνδέει μια συσκευή ενσύρματα (RJ45) ή ασύρματα (Wi‑Fi). |
| Switch | Συνδέει πολλές ενσύρματες συσκευές στο ίδιο LAN. |
| Access Point | Συνδέει ασύρματες συσκευές στο LAN. |
| Router | Συνδέει διαφορετικά δίκτυα και προωθεί τα δεδομένα. |
| Modem | Προσαρμόζει το σήμα για τη σύνδεση με τον πάροχο Internet. |

Πρόσεξε: Στο σπίτι, modem, router, switch και access point συχνά βρίσκονται μέσα στην ίδια συσκευή.

## Client–Server

| Client ζητά υπηρεσία | → | Server παρέχει υπηρεσία |
| --- | --- | --- |

Παράδειγμα: ο browser είναι client και ζητά μια ιστοσελίδα από έναν web server.

| Παράδειγμα μικτού δικτύου με ενσύρματες και ασύρματες συσκευές. | Clients που συνδέονται με έναν server μέσω Internet. |
| --- | --- |

A.5.M1 • ΜΈΡΟΣ 2

# 2. Συνδέσεις, ταχύτητα και υπηρεσίες

Στόχος: να επιλέγεις κατάλληλο μέσο σύνδεσης και να ξεχωρίζεις βασικές υπηρεσίες Internet.

## Μέσα μετάδοσης

| Μέσο | Πώς μεταφέρει δεδομένα | Πλεονεκτήματα | Περιορισμοί |
| --- | --- | --- | --- |
| Καλώδιο Cat 5 / Cat 6 | Ηλεκτρικοί παλμοί | Σταθερή σύνδεση, μικρό κόστος | Έως περίπου 100 m, χρειάζεται RJ45 |
| Οπτική ίνα | Φωτεινοί παλμοί | Πολύ υψηλή ταχύτητα, πολλά km | Μεγαλύτερο κόστος, δυσκολότερη εγκατάσταση |
| Wi‑Fi | Ηλεκτρομαγνητικά κύματα | Ελευθερία κίνησης, εύκολη σύνδεση | Παρεμβολές, εμπόδια, ανάγκη ασφάλειας |

## Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων

Μετρά πόσα bits μεταφέρονται κάθε δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα εξαρτάται από τη συσκευή και το μέσο μετάδοσης.

| 1 Kbps ≈ 1.000 bps | → | 1 Mbps ≈ 1.000.000 bps | → | 1 Gbps ≈ 1.000.000.000 bps |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Μην μπερδεύεις: b = bit, ενώ B = byte. Η ταχύτητα δικτύου συνήθως γράφεται σε bps, Mbps ή Gbps.

## Βασικές υπηρεσίες του Internet

| Υπηρεσία | Συντομογραφία / πρωτόκολλο | Τι κάνει |
| --- | --- | --- |
| Παγκόσμιος Ιστός | WWW / HTTP | Μεταφέρει ιστοσελίδες ανάμεσα σε web servers και browsers. |
| Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο | E‑mail | Μεταφέρει ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ χρηστών. |
| Μεταφορά αρχείων | FTP | Στέλνει αρχεία από client σε server και αντίστροφα. |

## Πώς επιλέγω σύνδεση;

Χρειάζομαι σταθερότητα και έχω μικρή απόσταση; → Καλώδιο δικτύου.

Χρειάζομαι πολύ μεγάλη ταχύτητα ή μεγάλη απόσταση; → Οπτική ίνα.

Χρειάζομαι κινητικότητα; → Wi‑Fi, με ισχυρό κωδικό και σωστές ρυθμίσεις ασφάλειας.

Γρήγορος έλεγχος Μπορείς να εξηγήσεις γιατί ένα σχολικό εργαστήριο είναι LAN; Ποιο μέσο θα επέλεγες για σύνδεση δύο κτηρίων σε μεγάλη απόσταση;

| Καλώδια δικτύου με RJ45. | Οπτικές ίνες: μετάδοση με φως. | Wireless router / access point. |
| --- | --- | --- |

A.5.M2

# 3. Ρυθμίσεις και έλεγχος δικτύου

Στόχος: να διαβάζεις τις ρυθμίσεις μιας συσκευής και να εκτελείς βασικούς ελέγχους.

## Οι τέσσερις βασικές ρυθμίσεις

| Ρύθμιση | Τι σημαίνει | Παράδειγμα |
| --- | --- | --- |
| IP Address | Η μοναδική διεύθυνση της συσκευής στο δίκτυο. | 192.168.10.23 |
| Subnet Mask | Δείχνει ποιο μέρος της IP ανήκει στο δίκτυο. | 255.255.255.0 (/24) |
| Default Gateway | Η IP του router προς άλλα δίκτυα. | 192.168.10.1 |
| DNS Server | Μετατρέπει ένα όνομα ιστοσελίδας σε IP Address. | www.example.com → 93.184.216.34 |

## Τι είναι subnet;

Subnet (υποδίκτυο) είναι ομάδα συσκευών με κοινό τμήμα δικτύου. Με μάσκα 255.255.255.0 (/24), τα πρώτα τρία μέρη της IP δείχνουν το δίκτυο.

| Συσκευή | IP Address | Αποτέλεσμα |
| --- | --- | --- |
| Η/Υ Α | 192.168.1.10 | Δίκτυο 192.168.1.0 |
| Η/Υ Β | 192.168.1.25 | Ίδιο subnet — άμεση επικοινωνία |
| Laptop | 192.168.2.10 | Άλλο subnet — χρειάζεται router/gateway |

## Εντολές διάγνωσης στα Windows

| Εντολή | Τι ελέγχει | Παράδειγμα |
| --- | --- | --- |
| ipconfig /all | IP, mask, gateway και DNS της συσκευής. | ipconfig /all |
| nslookup | Ποιος DNS χρησιμοποιείται και ποια IP αντιστοιχεί σε όνομα. | nslookup example.com |
| ping | Αν ένας προορισμός απαντά στο δίκτυο. | ping 192.168.1.1 |
| tracert | Τα ενδιάμεσα routers (hops) έως τον προορισμό. | tracert google.com |

## Σωστή σειρά ελέγχου

| 1. Καλώδιο / Wi‑Fi | → | 2. ipconfig | → | 3. ping router | → | 4. ping Internet | → | 5. DNS / tracert |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ping 8.8.8.8: ελέγχει Internet χωρίς να χρειάζεται μετάφραση ονόματος από DNS.

ping www.google.com: ελέγχει μαζί σύνδεση Internet και DNS.

Οι εντολές εμφανίζουν πληροφορίες· δεν αλλάζουν τις ρυθμίσεις.

Παράδειγμα IP Address, Subnet Mask και Default Gateway σε δύο δίκτυα.

A.5.M5

# 4. Ασφάλεια και υπεύθυνη επικοινωνία

Στόχος: να αναγνωρίζεις εργαλεία προστασίας, επικίνδυνα μηνύματα και ασφαλείς αντιδράσεις.

## Τρία εργαλεία — τρεις διαφορετικοί ρόλοι

| Εργαλείο | Ελέγχει | Προστατεύει από |
| --- | --- | --- |
| Antivirus | Αρχεία και εφαρμογές | Ιούς και άλλο malware |
| Firewall | Κίνηση του δικτύου και κανόνες πρόσβασης | Ύποπτες ή μη επιτρεπτές συνδέσεις |
| Antispyware | Κρυφή παρακολούθηση και συλλογή δεδομένων | Spyware |

## Κοινωνικά δίκτυα και προσωπικά δεδομένα

| Τι μοιράζομαι; | → | Ποιος το βλέπει; | → | Τι παραμένει; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Διεύθυνση, τηλέφωνο, σχολείο, τοποθεσία και φωτογραφίες χρειάζονται προσοχή. Οι ρυθμίσεις ιδιωτικότητας περιορίζουν το κοινό, αλλά δεν εμποδίζουν πάντα την αντιγραφή. Αυτό που δημοσιεύουμε δημιουργεί ψηφιακό αποτύπωμα.

## Phishing: τέσσερα προειδοποιητικά σημάδια

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ύποπτος αποστολέας | Πίεση ή «επείγον» | Ζητά κωδικό ή προσωπικά στοιχεία | Παράξενο domain / link |

Ασφαλής αντίδραση: Δεν πατάμε το link. Ανοίγουμε μόνοι μας την επίσημη εφαρμογή ή ιστοσελίδα και ενημερώνουμε έναν υπεύθυνο.

## Grooming και Cyberbullying

| Κίνδυνος | Σημάδια | Τι κάνω |
| --- | --- | --- |
| Grooming | Ψεύτικη ταυτότητα, σταδιακή εμπιστοσύνη, μυστικότητα, αίτημα για φωτογραφίες ή συνάντηση. | Διακόπτω επικοινωνία και μιλάω αμέσως σε έμπιστο ενήλικα. |
| Cyberbullying | Επαναλαμβανόμενες προσβολές, απειλές ή δημοσίευση περιεχομένου χωρίς άδεια. | Δεν απαντώ, κρατώ αποδεικτικά, μπλοκάρω, αναφέρω και ζητώ βοήθεια. |

## Τελικός έλεγχος επανάληψης

Εξήγησε τη διαφορά antivirus και firewall.

Ανάφερε δύο σημάδια phishing.

Πες τέσσερις ενέργειες αντιμετώπισης cyberbullying.

Δώσε ένα παράδειγμα προσωπικού δεδομένου που δεν πρέπει να δημοσιεύεται.

Το firewall φιλτράρει την κίνηση ανάμεσα στη συσκευή και το δίκτυο.