Φύλλο Εργασίας A.5.M2 Έλεγχος Λειτουργίας Δικτύου

- Για κάθε συνδυασμό διεύθυνσης IPv4 και Subnet Mask για τον υπολογιστή Η/Υ 1 να

αποφασίσετε αν η διεύθυνση IPv4 του υπολογιστή Η/Υ 2 ανήκει στο ίδιο δίκτυο με τον υπολογιστή Η/Υ 1.

| Α/Α | Διεύθυνση IPv4 H/Y 1 | Subnet Mask Η/Υ 1 | Διεύθυνση IPv4 H/Y 2 | Ναι/Όχι |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.10.47 | 255.255.255.0 | 192.168.20.47 Όχι |  |
| 2 | 192.168.1.15 | 255.255.255.0 | 192.168.1.200 Ναι |  |
| 3 | 192.168.10.47 | 255.255.0.0 | 192.168.20.47 Ναι |  |
| 4 | 10.1.2.3 | 255.0.0.0 | 10.3.2.1 Ναι |  |
| 5 | 172.16.32.25 | 255.255.0.0 | 172.17.40.68 Όχι |  |

- Για τις περιπτώσεις 1-5 της προηγούμενης άσκησης να αναφέρετε αυτές για τις οποίες είναι υποχρεωτική η χρήση του Default Gateway, έτσι ώστε οι υπολογιστές Η/Υ 1 και Η/Υ 2 να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. ….   1 και 5